СОДЕРЖАНИЕ

A	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ		2

A1	ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ		3

A2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		3

A3	ТРАНСПОРТИРОВКА		3

A4	РАСПАКОВКА		4

B	УСТАНОВКА							4

C	ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ		5

D	УПРАВЛЕНИЕ							6

E	ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ					7

F	ПОИСК НЕПОЛАДОК						8

G	ВЗРЫВ-СХЕМА И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ		9

H	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА				              	            12

A	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перед установкой изделия внимательно прочтите инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию. Неправильная установка и замена деталей могут привести к повреждению изделия или травмам людей. Наша компания не несет ответственности за умышленное повреждение прибора, халатность, ущерб из-за несоблюдения инструкций и предписаний, а также неправильного подключения. В случае несанкционированного вмешательства в работу изделия гарантия аннулируется.

- Для дальнейших справок храните это руководство в надежном месте.

- Установку выполняет квалифицированный персонал согласно правилам и мерам безопасности, принятым в стране установки.

- Изделие предназначено для использования квалифицированным персоналом.

- В случае неполадки или отказа немедленно выключите изделие. Ремонт изделия должен выполнять только уполномоченный сервисный персонал. Используйте только оригинальные запасные части.

A1	ОПИСАНИЕ

* Профессиональная стаканомоечная машина высокой эффективности, предназначенная для использования на промышленной кухне.

| Код | Размеры(mm) | Вес(kg) | Размеры Упаковки (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| EV-G400 | 480x580x720 | 41 | 590x510x880 |

A2	ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Код | EV-G400 |
| --- | --- |
| Производительность (стакан/ч) | 1000 |
| Габариты корзины (мм) | 400x400 |
| Общая мощность (кВт) | 3,2 |
| Рабочее напряжение (В) | 220 |
| Давление воды (бар) | 2-4 |
| Времени прграммы (min) | 2 |
| Кабель (mm²) | 3x2,5 |
| Предохранитель (A) | 25 |

A3	ПЕРЕВОЗКА

*Запрещается перемещать изделие вручную. Перевозите его погрузчиком на поддоне.

A4	РАСПАКОВКА

*Удалите и утилизируйте упаковку согласно правилам, действующим в стране установки. Контактирующие с пищей детали изготовлены из нержавеющей стали. Все пластиковые детали отмечены соответствующим символом.

*Проверьте комплектность и все детали на повреждения в ходе доставки.

B	ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

*Устанавливайте изделие на устойчивую горизонтальную поверхность, не допустите переворачивания.

*Установку и обслуживание изделия должен осуществлять квалифицированный и уполномоченный компанией специалист.

*Подключение к электросети должен выполнять уполномоченный специалист.

*Проверьте, что характеристики сети совпадают с характеристиками на паспортной табличке изделия.

!

Это изделие следует подключить к заземленной розетке согласно действующим требованиям безопасности.

*Заземляющие контакт изделия подключается к заземляющему проводу ближайшего к месту установки электрического щита.

*Подключение к основному предохранителю и предохранителю от утечки выполняется в соответствии с действующими правилами.

!

C	ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

*Не используйте изделие в местах со слабым освещением.

!

*Не касайтесь подвижных частей изделия, пока оно работает.



*Не устанавливайте изделие рядом с горючими или взрывчатыми веществами.

!

*Не запускайте изделие без нагрузки.

!

*Не загружайте изделие больше или меньше допустимой загрузки.

!

*Не пытайтесь использовать изделие без надлежащих средств защиты.

!

*В любом случае при пожаре или возгорании в месте эксплуатации изделия быстро перекройте все газовые клапаны и электрический контактор и примените огнетушитель. Никогда не тушите огонь водой.





*Гарантия не покрывает какой-либо ущерб, возникший вследствие отсутствия заземления.

!

*Не мойте в машине украшенную посуду. Серебряная посуда не должна касаться других металлов.

D	УПРАВЛЕНИЕ

*Панель управления;

A : Индикатор включения			F : Слив

B : Индикатор нагрева воды			G : Выключено

C : Индикатор цикла				H : Подача воды

D : Набор воды/ополаскивание			I : Программа мойки

E : Индикатор слива

*Управление

- Меняйте воду в баке для воды три раза в день.

- Перед тем как загружать посуду в машину, ополосните ее холодной или теплой водой без моющего средства.

- Откройте кран подачи воды и включите машину.

- Чтобы удалить возможные остатки из отделения для посуды или труб, используйте пустую машину.

- Когда переключатель находится в положении «Выключено», поверните выключатель вправо в положение «подача воды». Если индикатор нагрева воды мигает, то к машине подается питание, вода набрана и нагревается.

- Откройте крышку и добавьте достаточное количество моющего средства. (Если не подключен насос для моющего средства).

- Положите грязную посуду в корзины.

- Закройте крышку и выберите программу мойки. Загорится соответствующий индикатор, и начнется мойка.

- Цикл мойки: используется горячая вода (мин. 55 °С) и моющее средство, ополаскивание горячей водой и полировка мин. 75°С.

- После цикла мойки машина переходит к автоматическому ополаскиванию.

- По окончании программы откройте крышку и достаньте корзину. Загрузите в машину новую корзину с посудой. Машина выполнит мойку и ополаскивание по выбранной программе.

E	ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Перед чисткой всегда выключайте и отключайте машину от сети.

- Откройте пробку и переключите ручку в положение «Слив», чтобы слить воду.

- После каждого использования чистите все поверхности машины горячей мыльной водой, удаляйте мыльный раствор влажной тканью и протирайте насухо.

- Чистите панель управления влажной тканью, при необходимости с мягким моющим средством.

- Не используйте абразивные средства, так как они оставляют опасный осадок.

- Не брызгайте водой непосредственно на изделие, чтобы не повредить электромотор.

- РЕГУЛЯРНАЯ ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Обслуживание проводится квалифицированным специалистом.

- Один или два раза в год очищайте от известкового налета нагреватель, внутреннюю поверхность бака мойки и водопроводных труб.

- Раз в месяц промывайте моющие и ополаскивающие сопла от известкового налета уксусом или лимонной кислотой.

- Раз в неделю чистите фильтры. После чистки затяните винт с накатанной головкой.

- Каждые 15 дней очищайте отсоединяйте и очищайте разбрызгиватели.

- Каждые 15 дней чистите пробку и сливные шланги.

F	ПОИСК НЕПОЛАДОК

| ПОСУДА ПЛОХО ОТМЫВАЕТСЯ | - Очистите фильтр, если он загрязнен. - Проверьте моющие сопла, они могут быть загрязнены осадком. - Проверьте количество моющего средства. - Если выбрана слишком короткая программа мойки, повторите программу. - Проверьте правильность размещения посуды в корзине. |
| --- | --- |

| ПОСУДА ВЫСУШЕНА НЕ ДО КОНЦА | - Проверьте наличие полировального средства и добавьте при необходимости. - Проверьте количество полировального средства. |  |
| --- | --- | --- |

| ТУМАННЫЙ НАЛЕТ НА ЧАШКАХ | - Доставайте чашки из корзин после мойки. |
| --- | --- |

| КОРРОЗИЯ НА ЧАШКАХ | - Используйте только не пенящиеся средства для профессиональных ПММ |
| --- | --- |

| В ОТДЕЛЕНИИ ДЛЯ ПОСУДЫ МНОГО ПЕНЫ | - Проверьте уровень моющего средства. - Если использовано пенящееся моющее средство, вылейте его и ополаскивайте отделение для посуды, пока не удалите все следы пены. |
| --- | --- |

| МЕДЛЕННО ВРАЩАЮТСЯ РУКАВА МОЙКИ ИЛИ ОПОЛАСКИВАНИЯ | - Снимите и очистите плечи. - Очистите фильтр водяного насоса. |
| --- | --- |

| ВЯЗКИЙ НАЛЕТ И КАПЛИ НА ЧАШКАХ | - Уменьшите количество полировального средства. |
| --- | --- |

- Если качество мойки неудовлетворительное, - Если не работает одно из устройств защиты, - не используйте изделие.

*Если неполадки устранить не удалось, обратитесь в уполномоченный сервисный центр.

G	ВЗРЫВ-СХЕМА И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

G	ВЗРЫВ-СХЕМА И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| КОД ПРОДУКТА:GB400 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАПЧАСТИ | КОД |
| 1 | ВЕРХНЯЯ КРЫШКА | Y.EMP.1100.001 |
| 2 | ИНДИКАТОР | Y.EMP.1100.002 |
| 3 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | Y.EMP.1100.003 |
| 4 | ПРЕССОСТАТ (датчик уровня воды) | Y.EMP.1100.004 |
| 5 | ВЕРХНИЙ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ | Y.EMP.1100.005 |
| 6 | ЗАМОК КРЫШКИ | Y.EMP.1100.006 |
| 7 | КОРЗИНА | Y.EMP.1100.007 |
| 8 | ФИЛЬТР | Y.EMP.1100.008 |
| 9 | МОТОР | Y.EMP.1100.009 |
| 10 | ПЛАСТИК ЗАМКА КРЫШКИ | Y.EMP.1100.010 |
| 11 | ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА | Y.EMP.1100.011 |
| 12 | ЗАДНЯЯ КРЫШКА | Y.EMP.1100.012 |
| 13 | ТЕРМОСТАТ | Y.EMP.1100.013 |
| 14 | НАСОС СЛИВА | Y.EMP.1100.014 |
| 15 | КРЕПЛЕНИЕ СЛИВНОЙ ЗАГЛУШКИ | Y.EMP.1100.015 |
| 16 | БОЙЛЕР | Y.EMP.1100.016 |
| 17 | НАГРЕВАТЕЛЬ ВАННЫ | Y.EMP.1100.017 |
| 18 | КЛАПАН | Y.EMP.1100.018 |
| 19 | НОЖКИ | Y.EMP.1100.019 |
| 20 | ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА | Y.EMP.1100.020 |
| 21 | НИЖНИЙ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ | Y.EMP.1100.021 |
| 22 | ДЕРЖАТЕЛЬ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЯ | Y.EMP.1100.022 |
| 23 | ПРОБКА | Y.EMP.1100.023 |
| 24 | КОРПУС | Y.EMP.1100.024 |
| 25 | ФОРСУНКА ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ | Y.EMP.1100.025 |
| 26 | ФОРСУНКА МОЮЩЕГО РУКАВА | Y.EMP.1100.026 |
| 27 | НАСОС СПЕЦ ОПАЛАСКИВАТЕЛЯ | Y.EMP.1100.027 |
| 28 | НАГРЕВАТЕЛЬ БОЙЛЕРА | Y.EMP.1100.028 |
| 29 | НИЖНИЙ ВАЛ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЯ | Y.EMP.1100.029 |
| 30 | ВЕРХНИЙ ВАЛ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЯ | Y.EMP.1100.030 |
| 31 | ШЛАНГ ПОДВОДА ВОДЫ НА ОПОЛАСКИВАЮЩИЙ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ | Y.EMP.1100.031 |
| 32 | ЛЕВАЯ УГЛОВАЯ ЗАГЛУШКА | Y.EMP.1100.032 |
| 33 | ПРАВАЯ УГЛОВАЯ ЗАГЛУШКА | Y.EMP.1100.033 |

| 34 | ШЛАНГ НАСОСА ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ | Y.EMP.1100.034 |
| --- | --- | --- |
| 35 | ШЛАНГ НАСОСА ВАННЫ | Y.EMP.1100.035 |
| 36 | ШЛАНГ БОЙЛЕР МОТОР ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ | Y.EMP.1100.036 |
| 37 | ШЛАНГ КЛАПАН БОЙЛЕР | Y.EMP.1100.037 |
| 38 | СЛИВНОЙ ШЛАНГ ВАННЫ | Y.EMP.1100.038 |
| 39 | КЛЕМЫ | Y.EMP.1100.039 |
| 40 | КОНТАКТОР DİL EM 10 | Y.EMP.1100.040 |
| 41 | КОНТАКТОР DİL EM 01 | Y.EMP.1100.041 |
| 42 | КОЖУХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ | Y.EMP.1100.042 |
| 43 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СТЕКЛЯННЫЙ | Y.EMP.1100.043 |
| 44 | ТАЙМЕР МОЙКИ | Y.EMP.1100.044 |
| 45 | ТАЙМЕР СЛИВА | Y.EMP.1100.045 |
| 46 | СЛИВНОЙ ШЛАНГ | Y.EMP.1100.046 |
| 47 | ШЛАНГ ЧИСТОЙ ВОДЫ | Y.EMP.1100.047 |
| 48 | ТРУБКА ПРЕССОСТАТА | Y.EMP.1100.048 |
| 49 | КНОПКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ | Y.EMP.1100.049 |
| 50 | ВХОД ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА | Y.EMP.1100.050 |
| 51 | ГАЙКА РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЯ | Y.EMP.1100.051 |
| 52 | ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ ЗАГЛУШКИ | Y.EMP.1100.052 |
| 53 | КРЕПЛЕНИЕ ФИЛЬТРА | Y.EMP.1100.053 |
| 54 | ПРОКЛАДКА НИЖНЕГО ПАТРУБКА | Y.EMP.1100.054 |
| 55 | НИЖНИЙ ПАТРУБОК | Y.EMP.1100.055 |
| 56 | ВХОДНОЙ ШТУЦЕР ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ | Y.EMP.1100.056 |
| 57 | ЛЕВАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ | Y.EMP.1100.057 |
| 58 | ПРАВАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ | Y.EMP.1100.058 |
| 59 | ПЛАСТИНА РУЧКИ | Y.EMP.1100.059 |
| 60 | ПЛАСТИКОВАЯ ЗАГЛУШКА ОГРАНИЧИТЕЛЯ | Y.EMP.1100.060 |
| 61 | ПЛАСТИКОВАЯ РУЧКА КРЫШКИ | Y.EMP.1100.061 |
| 62 | ПЛАСТИКОВАЯ РУЧКА НИЖНЕЙ КРЫШКИ | Y.EMP.1100.062 |
| 63 | БОЛТ КРЫШКИ | Y.EMP.1100.063 |
| 64 | КРЫШКА НАГРЕВАТЕЛЯ | Y.EMP.1100.064 |
| 65 | МАГНИТ | Y.EMP.1100.065 |
| 66 | НАСОС ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА | Y.EMP.1100.066 |

H	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

| P1 | S1 | C1 | C2 | C3 | C4 | PR1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 етоповый выключател | магнитный сенсор двери | контактор бойлера230v | контактор мойки230v | контактор крышки230v | контактор полоскателя230v | пресостаты |

| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ZR1 | ZR2 | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лампа старта | лампа полоскание | лампа нагрева воды | лампа мойки | лампа разряда | 5 временный реле времени (inter rr-5tg) | реле времени 0-240 sn | електромагнитный краник 230v |

| F1 | T1 | T2 | M1 | M2 | R1 | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zr1 предохранител 500ma | термостат бойлера (30-90ºc) | термостат мойки (30-90ºc) | мотор мойки 0,55 kw 230v | мотор разрядки 0,44 w 230v | резистор мойки 2500w 230v | резистор бойлера 3000w 380v |

| TR1 | TR2 | F1 | M |
| --- | --- | --- | --- |
| Термореле Мотора Мойки (4.2.A.) | Термореле Сливного Мотора (4.2.A.) | Предохранитель Короткое Замыкание 32 A. | Насос Моющего Средства (220 V.) |