СОДЕРЖАНИЕ

A	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	Страница	2

A1	ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Страница	3

A2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Страница	3

A3	ТРАНСПОРТИРОВКА	Страница	4

A4	РАСПАКОВКА	Страница	4

B	УСТАНОВКА						Страница	4

C	ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ			Страница	5

D	УПРАВЛЕНИЕ						Страница	6

E	ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ				Страница	7

F	ПОИСК НЕПОЛАДОК					Страница	8

G	ВЗРЫВ-СХЕМА И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ	Страница	9

H	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА				Страница	11

A	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Перед установкой изделия внимательно прочтите инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию. Неправильная установка и замена деталей могут привести к повреждению изделия или травмам людей. Наша компания не несет ответственности за умышленное повреждение прибора, халатность, ущерб из-за несоблюдения инструкций и предписаний, а также неправильного подключения. В случае несанкционированного вмешательства в работу изделия гарантия аннулируется.

- Для дальнейших справок храните это руководство в надежном месте.

- Установку выполняет квалифицированный персонал согласно правилам и мерам безопасности, принятым в стране установки.

- Изделие предназначено для использования квалифицированным персоналом.

- В случае неполадки или отказа немедленно выключите изделие. Ремонт изделия должен выполнять только уполномоченный сервисный персонал. Используйте только оригинальные запасные части.

A1	ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

*Профессиональная подстольная посудомоечная машина высокой эффективности, предназначенная для использования на промышленной кухне.

| Код продукта | Размеры (мм) | Вес (кг) | Размеры упаковки (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| EV-F500 | 590x700x820 | 67 | 725x650x970 |

A2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Код продукта | EV-F500 |
| --- | --- |
| Производительность (тарелки/ч) | 500 |
| Расход воды (л/шт.) | 2,5 |
| Общая мощность (кВт) | 6 |
| Мощность мотора (кВт) | 0,55 |
| Рабочее напряжение (В) | 220 |
| Давление воды (бар) | 4 |
| Мощность моечного бака (кВт) | 2,5 |
| Мощность бойлера (кВт) | 3 |
| Кабель (мм²) | 3x2,5 |
| Предохранитель (А) | 32 |
| Макс. диаметр тарелки (Ø) | 320 |
| Число программ (сек) | 90 - 120 - 180 |

A3	ТРАНСПОРТИРОВКА

*Запрещается перемещать изделие вручную. Перевозите его погрузчиком на поддоне.

A4	РАСПАКОВКА

*Удалите и утилизируйте упаковку согласно правилам, действующим в стране установки. Контактирующие с пищей детали изготовлены из нержавеющей стали. Все пластиковые детали отмечены соответствующим символом.

*Проверьте комплектность и все детали на повреждения в ходе доставки.

B	УСТАНОВКА

*Устанавливайте изделие на устойчивую горизонтальную поверхность, не допустите переворачивания.

*Установку и обслуживание изделия должен осуществлять квалифицированный и уполномоченный компанией специалист.

*Подключение к электросети должен выполнять уполномоченный специалист.

*Проверьте, что характеристики сети совпадают с характеристиками на паспортной табличке изделия.

!

Это изделие следует подключить к заземленной розетке согласно действующим требованиям безопасности.

*Заземляющие контакт изделия подключается к заземляющему проводу ближайшего к месту установки электрического щита.

*Подключение к основному предохранителю и предохранителю от утечки выполняется в соответствии с действующими правилами.

!

C	ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

*Не используйте изделие в местах со слабым освещением.

!

*Не касайтесь подвижных частей изделия, пока оно работает.



*Не устанавливайте изделие рядом с горючими или взрывчатыми веществами.

!

*Не запускайте изделие без нагрузки.

!

*Не загружайте изделие больше или меньше допустимой загрузки.

!

*Не пытайтесь использовать изделие без надлежащих средств защиты.

!

*В любом случае при пожаре или возгорании в месте эксплуатации изделия быстро перекройте все газовые клапаны и электрический контактор и примените огнетушитель. Никогда не тушите огонь водой.





*Гарантия не покрывает какой-либо ущерб, возникший вследствие отсутствия заземления.

!

*Не мойте в машине украшенную посуду. Серебряная посуда не должна касаться других металлов.

D	УПРАВЛЕНИЕ

*Панель управления

A : Индикатор включения

B : Индикатор

нагрева воды

C : Индикатор цикла

D : Набор воды									     /ополаскивание

E : Индикатор слива

F : Слив

G : Выключено

H : Подача воды

I  : Программа мойки

*Управление

- Меняйте воду в баке для воды три раза в день.

- Перед тем как загружать посуду в машину, ополосните ее холодной или теплой водой без моющего средства.

- Откройте кран подачи воды и включите машину.

- Чтобы удалить возможные остатки из отделения для посуды или труб, используйте пустую машину.

- Когда переключатель находится в положении «Выключено», поверните выключатель вправо в положение «подача воды». Если индикатор нагрева воды мигает, то к машине подается питание, вода набрана и нагревается.

- Откройте крышку и добавьте достаточное количество моющего средства. (Если не подключен насос для моющего средства).

- Положите грязную посуду в корзины.

- Закройте крышку и выберите программу мойки. Загорится соответствующий индикатор, и начнется мойка.

- Цикл мойки: используется горячая вода (мин. 55 °С) и моющее средство, ополаскивание горячей водой и полировка мин. 75°С.

- После цикла мойки машина переходит к автоматическому ополаскиванию.

- По окончании программы откройте крышку и достаньте корзину. Загрузите в машину новую корзину с посудой. Машина выполнит мойку и ополаскивание по выбранной программе.

E	ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Перед чисткой всегда выключайте и отключайте машину от сети.

- Откройте пробку и переключите ручку в положение «Слив», чтобы слить воду.

- После каждого использования чистите все поверхности машины горячей мыльной водой, удаляйте мыльный раствор влажной тканью и протирайте насухо.

- Чистите панель управления влажной тканью, при необходимости с мягким моющим средством.

- Не используйте абразивные средства, так как они оставляют опасный осадок.

- Не брызгайте водой непосредственно на изделие, чтобы не повредить электромотор.

- РЕГУЛЯРНАЯ ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Обслуживание проводится квалифицированным специалистом.

- Один или два раза в год очищайте от известкового налета нагреватель, внутреннюю поверхность бака мойки и водопроводных труб.

- Раз в месяц промывайте моющие и ополаскивающие сопла от известкового налета уксусом или лимонной кислотой.

- Раз в неделю чистите фильтры. После чистки затяните винт с накатанной головкой.

- Каждые 15 дней очищайте отсоединяйте и очищайте разбрызгиватели.

- Каждые 15 дней чистите пробку и сливные шланги

F	ПОИСК НЕПОЛАДОК

| ПОСУДА ПЛОХО ОТМЫВАЕТСЯ | - Очистите фильтр, если он загрязнен. - Проверьте моющие сопла, они могут быть загрязнены осадком. - Проверьте количество моющего средства. - Если выбрана слишком короткая программа мойки, повторите программу. - Проверьте правильность размещения тарелок в корзине. |
| --- | --- |

| ПОСУДА ВЫСУШЕНА НЕ ДО КОНЦА | - Проверьте наличие полировального средства и добавьте при необходимости. - Проверьте количество полировального средства. |
| --- | --- |

| ТУМАННЫЙ НАЛЕТ НА ЧАШКАХ | - Доставайте чашки из корзин после мойки. |
| --- | --- |

| КОРРОЗИЯ НА ЧАШКАХ | - Используйте только не пенящиеся средства для профессиональных ПММ. |
| --- | --- |

| В ОТДЕЛЕНИИ ДЛЯ ПОСУДЫ МНОГО ПЕНЫ | - Проверьте уровень моющего средства. - Если использовано пенящееся моющее средство, вылейте его и ополаскивайте отделение для посуды, пока не удалите все следы пены. |
| --- | --- |

| МЕДЛЕННО ВРАЩАЮТСЯ РУКАВА МОЙКИ ИЛИ ОПОЛАСКИВАНИЯ | - Снимите и очистите рукава. - Очистите фильтр водяного насоса. |
| --- | --- |

| ВЯЗКИЙ НАЛЕТ И КАПЛИ НА ЧАШКАХ | - Уменьшите количество полировального средства. |
| --- | --- |

- Если качество мойки неудовлетворительное, - Если не работает одно из устройств защиты, - не используйте изделие.

*Если неполадки устранить не удалось, обратитесь в уполномоченный сервисный центр.

G	ВЗРЫВ-СХЕМА И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

G	ВЗРЫВ-СХЕМА И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| КОД ПРОДУКТА:DB500 DD+PS |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАПЧАСТИ | КОД |
| 1 | ВХОДНОЕ ВЕРХНЕЕ КОЛЕНО ШЛАНГА (СО ВТУЛКОЙ) | M.ENJ-ERS-PLS-BYM-097 |
| 2 | ФОЛЬГОВАЯ ВТУЛКА | YTL-ERS.BYM-KS-0014 |
| 3 | ПЛАСТИК ДАВЛЕНИЯ | M.ENJ-ERS-PLS-BYM-059 |
| 4 | ВАЛ СТУПИЦЫ ДЛЯ ПОКУПКИ | YTL-ERS.BYM-KS-0001 |
| 5 | ВИНТ ТОРГОВОЙ СТУПИЦЫ | M.ENJ-ERS-PLS-BYM-070 |
| 6 | ФОНТАН | M.ENJ-ERS-PLS-BYM-053 |
| 7 | ПРОКЛАДКА НИЖНЕЙ ВЕРХНЕЙ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СТУПИЦЫ (ОРИНГ) | M.ENJ-ERS-LST-019 |
| 8 | НИЖНЯЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СТУПИЦА | M.ENJ-ERS-PLS-BYM-020 |
| 9 | ШЛАНГ ВХОДНОЙ НИЖНИЙ КОЛЕНО (БЕЗ ВТУЛКИ) | M.ENJ-ERS-PLS-BYM-096 |
| 10 | ПРАВЫЙ СЛАЙД | YSC-ERS.BYM-LZ-0005 |
| 11 | ДИАМЕТР 15*5 - НЕОДИМ МАГНИТ | M.MIK-ERS-001 |
| 12 | МАГНИТНАЯ КРОВАТЬ 15X5 | M.ENJ-ERS-PLS-BYM-001 |
| 13 | НИЖНЯЯ ОБЛОЖКА | YSC-ERS.BYM-LZ-0452 |
| 14 | ТЕРМОСТАТ-0-90С (ЭГО-5517012040) | M.ELK-MEK-TRM1-008 |
| 15 | ПОКРЫТИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ | M.ENJ-ERS-PLS-BYM-025 |
| 16 | БОЙЛЕР БАК | M.MEK-TES-BYM-BYL-001 |
| 17 | F2120-1P 121348 UPI-КОТЛ СОПРОТИВЛЕНИЕ 220В-5000ВТ | M.ELK-RZS-BRU-BYM-030 |
| 18 | ЛЕВЫЙ СЛАЙД | YSC-ERS.BYM-LZ-0004 |
| 19 | КРЫШКА В СБОРЕ (ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ) | ARA-ERS.BYM-0012 |
| 20 | ОБЛОЖКА НАРУЖНЫЙ ЛИСТ | YSC-ERS.BYM-PN-0344 |
| 21 | ДВЕРНАЯ РУЧКА (21 СМ) | ERS.M.AKS-KLP-INX-003 |
| 22 | КРЫШКА РУЧКА ТОКАРНАЯ ЧАСТЬ | YTL-ERS.BYM-KS-0119 |
| 23 | РУЧКА ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ | YSC-ERS.BYM-LZ-0455 |
| 24 | КОРОТКИЙ КЛИН ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ | M.ENJ-ERS-PLS-BYM-016 |
| 25 | КРЫШКА КЛИН ПЛАСТИКОВАЯ | M.ENJ-ERS-PLS-BYM-017 |
| 26 | КРЫШКА ФИЛЬТРА | M.ENJ-ERS-PLS-BYM-086 |
| 27 | КЛИНОВОЙ ПОДШИПНИК СТОКА ВОДЫ | M.ENJ-ERS-PLS-BYM-112 |
| 28 | ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС CL2100 | M.ELK-MTR-PMP-002 |
| 29 | МОТОР ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ (0,7 л.с. 230 В 50 Гц) | M.ELK-MTR-PMP-001 |
| 30 | СИТО | M.ENJ-ERS-PLS-BYM-041 |
| 31 | 120541 UPI-TANK СОПРОТИВЛЕНИЕ 230В-2500ВТ | M.ELK-RZS-BRU-BYM-028 |
| 32 | ЗАБОР КОМПЛЕКТ ЗАБОРА ПРУЖИННАЯ РОЗЕТКА | YTL-ERS.BYM-KS-0073 |
| 33 | ЗАБОР ЗАБОР ВЕСНА | M.YAY-ERS-035 |
| 34 | ШАР 9,525 ММ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ НЕРЖАВЕЮ 316K (INOX) | M.MUH-021 |
| 35 | КОРПУС КОМПЛЕКТА ЗАБОРА | YTL-ERS.BYM-KS-0072 |
| 36 | ЗАБОР КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАБОРА (ЗАПЧАСТИ) | ARA-ERS.BYM-0013 |
| 37 | ПРАВЫЙ ЛИСТ | YSC-ERS.BYM-PN-0347 |
| 38 | КЁСЕ ПЛАСТИГ ПРАВО | M.ENJ-ERS-PLS-BYM-061 |
| 39 | УГОЛ ПЛАСТИКОВЫЙ ЛЕВЫЙ | M.ENJ-ERS-PLS-BYM-062 |
| 40 | ШЛАНГ ПРОМЫВОЧНОГО НАСОСА | ERS.M.MEK-TES-HRT-014 |
| 41 | НОЖНОЙ КЛИН | M.AKS-AYK-INX-004 |
| 42 | КРУГЛЫЙ ДРЕНАЖ | M.ENJ-ERS-PLS-BYM-018 |
| 43 | ГАЙКА ФИЛЬТРА | M.ENJ-ERS-PLS-BYM-113 |
| 44 | ПРОЦЕСТАТНЫЙ ПОЛ | M.ELK-MUH-001 |
| 45 | ГОТОВАЯ ГРУППА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЩИТОВ | M.ELK-PNO-BYM-001 |
| 46 | РЫЧАГ | M.ELK-SLT-PKO-011 |
| 47 | РЕЛЕ ВРЕМЕНИ Z3-360S | ERS.M.ELK-KNT-ROL-007 |
| 48 | РЕЛЕ ВРЕМЕНИ DWT-3E | ERS.M.ELK-KNT-ROL-020 |

H	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

| P1 | 5-ПОЗИЦИОННЫЙ КОММУТАТОР |
| --- | --- |
| S1 | МАГНИТНЫЙ ДАТЧИК ДВЕРИ |
| C1 | КОНТАКТОР БОЙЛЕРА 220 В |
| C2 | КОНТАКТОР МОЙКИ 220 В |
| C3 | КОНТАКТОР КРЫШКИ 220 В |
| C4 | КОНТАКТОР ОПОЛАСКИВАНИЯ 220 В |
| L1 | ИНДИКАТОР СЛИВА |
| L2 | ИНДИКАТОР ОПОЛАСКИВАНИЯ |
| L3 | ИНДИКАТОР МОЙКИ |
| L4 | ИНДИКАТОР НАГРЕВА ВОДЫ |
| L5 | ИНДИКАТОР ПУСКА |
| T1 | ТЕРМОСТАТ БОЙЛЕРА (30-90°С |
| T2 | ТЕРМОСТАТ МОЙКИ (30-90°С |
| ZR1 | 5 ЦИКЛОВ - РЕЛЕ ЦИКЛОВ (İNTER RR-5TG) |
| ZR2 | 0-240 СЕК. РЕЛЕ ЦИКЛОВ |
| PR1 | ПРЕССОСТАТ |
| M | НАСОС МОЮЩЕГО СРЕДСТВА |
| M1 | МОТОР МОЙКИ 0,55 КВТ 230 В |
| M2 | МОТОР СЛИВА 0,44 ВТ 230 В |
| R1 | ТЭН БОЙЛЕРА 3000 ВТ |
| R2 | ТЭН МОЙКИ 2500 ВТ |
| F1 | АВАРИЙНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТОКА УТЕЧКИ |
| F2 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ZR1 500MA |
| V | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН 220В |
| TR1 | ЗАЩИТНОЕ РЕЛЕ МОТОРА МОЙКИ |
| TR2 | ЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СЛИВНОГО ШЛАНГА |