РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СПИРАЛЬНЫХ ТЕСТОМЕСОВ

Серия EHTD Односкоростной тестомес с                Серия EHTD-B двухскоростной с

поднимающимся верхним элементом                    поднимающимся верхним элементом

Серия EDN односкоростной тестомес                         Серия  EDN-В двускоростной тестомес

со стационарным верхним элементом                       со стационарным верхним элементом

Содержание

Глава 1 Краткое описание компании

Глава 2 Описание оборудования

- Характеристики  машины

- Технические параметры

Глава 3 Установка и эксплуатация машины

- Меры предосторожности

- Чистка машины

- Как снять дежу

- Эксплуатация

Глава 4 Технический уход

- Технический уход

- Устранение неисправностей

Глава 5 Детальное изображение и список запчастей

- Схема электропроводки

- Трансформатор

- Детальное изображение и список запчастей

Глава 1 Краткое описание компании

Благодарим за выбор нашего оборудования, Мы, компания, которая специализируется на производстве машин для применения в пищевой промышленности, такого как спиральных тестомесов, мясорубок, машин для нарезки мяса, колбасных шприцов.

Мы завоевали хорошую репутацию среди наших покупателей

Глава 2 Описание оборудования

Мы производим тестомесы компактных размеров, начиная от 5 литровых, которые имеют красивый дизайн и одновременно обладают большой мощностью, до оборудования на 60 литров, которое используется в промышленности (пекарнях, ресторанах)

- Характеристики  машины

- Все контактирующие с пищей детали сделаны из нержавеющей стали

- мощный двигатель, оснащенный охлаждающим вентилятором

- односкоростной или двухскоростной

- большинство тестомесов оснащены таймером и колесиками с ограничителями

- соответствует директивам СЕ.

Неправильная эксплуатация оборудования может привести к его поломке. Перед его эксплуатацией нужно прочитать руководство по применению. Инструкцию нужно хранить недалеко от машины.

Спиральный тестомес серии HTD и HTD-B с поднимающимся верхним элементом (односкоростной и двухскоростной)

Спиральный тестомес серии DN и DN-B со стационарным верхним элементом (односкоростной и двухскоростной)

Односкоростной спиральный тестомес                          Двухскоростной  спиральный тестомес

серии DТ с фиксированной дежой и                                с фиксированной дежой и стационарным верхним элементом                                  стационарным верхним элементом

Односкоростной спиральный тестомес           Двухскоростной спиральный тестомес

серии НТТ с поднимающимся верхним           серии НТТ с поднимающимся верхним

элементом и фиксированной дежой                  элементом и фиксированной дежой

  - Технические параметры

    - Технические параметры тестомеса с поднимающимся верхним элементом и съемной дежой (тестомес с металлическим покрытием серии HTD и HTD-B)

    - Технические параметры тестомеса с поднимающимся верхним элементом и стационарной дежой (тестомес с пластиковой крышкой серии HTT и HTT-B)

    - Односкоростной тестомес  с поднимающимся верхним элементом

| Модель | Объем дежи (мм) | Размер дежи (мм) | Макс. Вместимость муки (кг) | Мак. Вместимость теста (кг) | Скорость вращения дежи/тестомес. Органа (об/мин) | Ном. мощность кВт | Энергопитание | Вес брутто/вес нетто (кг) | Размер (А*В*С) мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EHTD10 | 10 | ф300х210 | 4 | 6 | 16/156 | 0.4 | 110В/60Гц/1Ф 220-240В/50Гц/1Ф | 85/71 | 730*300*635 |
| EHTD20 EHTT20 | 20 | ф360х210 | 8 | 12 | 16/156 | 1.5 | 110В/60Гц/1Ф 220-240В/50Гц/1Ф | 150/134 | 750*400*730 750*400*870 |
| EHTD30 EHTT30 | 30 | ф380х260 | 12 | 18 | 16/156 | 1.5 | 110В/60Гц/1Ф 220-240В/50Гц/1Ф 220В/60Гц/3Ф 380В/50Гц/3Ф | 160/142 | 790*430*830 790*430*980 |
| EHTD40 EHTT40 | 40 | ф450х270 | 16 | 24 | 16/156 | 2.2 | 110В/60Гц/1Ф 220-240В/50Гц/1Ф 220В/60Гц/3Ф 380В/50Гц/3Ф 415В/50Гц/3Ф | 202/173 | 860*480*930 860*480*1080 |
| EHTD50 EHTT50 | 50 | ф500х270 | 20 | 30 | 16/156 | 2.2 | 110В/60Гц/1Ф 220-240В/50Гц/1Ф 110В/60Гц/1Ф | 295/176 | 860*500*930 860*500*1080 |

2.1.4. Тестомес с поднимающимся верхним элементом

| EHTD10В | 10 | ф300х210 | 4 | 6 | 16/156 11/103 | 0.7/0.35 | 220В/60Гц/3Ф 380В/50Гц/3Ф 415В/50Гц/3Ф | 85/71 | 730*300*635 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EHTD20В EHTT20В | 20 | ф360х210 | 8 | 12 | 16/156 11/103 | 1.5/1.1 | 220В/60Гц/3Ф 380В/50Гц/3Ф 415В/50Гц/3Ф | 150/134 | 750*400*730 750*400*870 |
| EHTD30В EHTT30В | 30 | ф380х260 | 12 | 18 | 16/156 11/103 | 1.5/1.1 | 220В/60Гц/3Ф 380В/50Гц/3Ф 415В/50Гц/3Ф | 160/142 | 790*430*830 790*430*980 |
| EHTD40В EHTT40В | 40 | ф450х270 | 16 | 24 | 16/156 11/103 | 2.2/1.5 | 220В/60Гц/3Ф 380В/50Гц/3Ф 415В/50Гц/3Ф | 202/173 | 860*480*930 860*480*1080 |
| EHTD50В EHTT50В | 50 | ф500х270 | 20 | 30 | 16/156 11/103 | 2.2/1.5 | 220В/60Гц/3Ф 380В/50Гц/3Ф 415В/50Гц/3Ф | 295/176 | 860*500*930 860*500*1080 |

2.2.1 Технические параметры тестомеса со стационарным верхним элементом и стационарной дежой (тестомес с металлическим покрытием серии EDN и EDN-B)

2.2.2 Технические параметры тестомеса со стационарным верхним элементом и стационарной дежой (тестомес с металлическим покрытием серии EDT и EDT-B)

2.2.3 Односкоростной тестомес

| Модель | Объем дежи (мм) | Размер дежи (мм) | Макс. Вместимость муки (кг) | Мак. Вместимость теста (кг) | Скорость вращения дежи/тестомес. Органа (об/мин) | Ном. мощность кВт | Энергопитание | Вес брутто/вес нетто (кг) | Размер (А*В*С) мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDN5 | 5 | ф210х160 | 2 | 3 | 19/193 | 0.2 | 110В/60Гц/1Ф 220-240В/50Гц/1Ф | 35/30 | 560*230*480 |
| EDN 10 | 10 | ф300х210 | 4 | 6 | 19/193 | 0.4 | 110В/60Гц/1Ф 220-240В/50Гц/1Ф | 82/70 | 730*300*635 |
| EDN15 | 15 | ф320х210 | 6 | 9 | 19/193 | 1.1 | 110В/60Гц/1Ф 220-240В/50Гц/1Ф | 135/113 | 840*390*720 |
| EDN20 EDT20 | 20 | ф360х210 | 8 | 12 | 19/193 | 1.5 | 110В/60Гц/1Ф 220-240В/50Гц/1Ф | 142/124 | 840*420*720 840*420*900 |
| EDN30 EDT30 | 30 | ф380х260 | 12 | 18 | 19/193 | 1.5 | 110В/60Гц/1Ф 220-240В/50Гц/1Ф 220В/60Гц/3Ф 380В/50Гц/3Ф 415В/50Гц/3Ф | 149/129 | 870*450*840 870*450*1020 |
| EDN40 EDT40 | 40 | ф450х270 | 16 | 24 | 19/193 | 2.2 | 110В/60Гц/1Ф 220-240В/50Гц/1Ф 220В/60Гц/3Ф 380В/50Гц/3Ф 415В/50Гц/3Ф | 202/173 | 1000*510*920 1000*510*1110 |
| EDN50 EDT50 | 50 | ф500х270 | 20 | 30 | 19/193 | 2.2 | 220В/60Гц/3Ф 380В/50Гц/3Ф 415В/50Гц/3Ф | 208/177 | 1003*530*920 1003*530*1110 |
| EDN60 | 60 | ф540х270 | 25 | 37.5 | 18/178 | 3.0 | 220В/60Гц/3Ф 380В/50Гц/3Ф 415В/50Гц/3Ф |  |  |
| EDN80 | 80 | ф600*270 | 30 | 45 | 18/178 |  | 220В/60Гц/3Ф 380В/50Гц/3Ф 415В/50Гц/3Ф |  |  |
| EDN100 | 100 | ф600х360 | 40 | 60 | 16/210 |  | 220В/60Гц/3Ф 380В/50Гц/3Ф 415В/50Гц/3Ф |  |  |
| EDN130 | 130 | ф700х360 | 50 | 75 | 16/210 |  | 220В/60Гц/3Ф 380В/50Гц/3Ф 415В/50Гц/3Ф |  |  |
| EDN200 | 200 | ф795х410 | 75 | 112 | 16/200 |  | 220В/60Гц/3Ф 380В/50Гц/3Ф 415В/50Гц/3Ф |  |  |
| EDN260 | 260 | ф900х410 | 100 | 150 | 16/200 |  | 220В/60Гц/3Ф 380В/50Гц/3Ф 415В/50Гц/3Ф |  |  |

2.2 Технические параметры двухскоростного тестомеса серии EDN-B и EDT-B

| Модель | Объем дежи (мм) | Размер дежи (мм) | Макс. Вместимость муки (кг) | Мак. Вместимость теста (кг) | Скорость вращения дежи/тестомес. Органа (об/мин) | Ном. мощность кВт | Энергопитание | Вес брутто/вес нетто (кг) | Размер (А*В*С) мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDN10В | 10 | ф300х210 | 4 | 6 | 19/193 13/132 | 0.6/0.4 | 220В/60Гц/3Ф 380В/50Гц/3Ф 415В/50Гц/3Ф | 82/70 | 730*300*635 |
| EDN15В | 15 | ф320х210 | 6 | 9 | 26/178 18/120 | 1.1/0.8 | 220В/60Гц/3Ф 380В/50Гц/3Ф 415В/50Гц/3Ф | 135/113 | 840*390*720 |
| EDN20В EDT20В | 20 | ф360х210 | 8 | 12 | 19/193 13/132 | 1.5/1.1 | 220В/60Гц/3Ф 380В/50Гц/3Ф 415В/50Гц/3Ф | 142/124 | 840*420*720 840*420*900 |
| EDN30В EDT30В | 30 | ф380х260 | 12 | 18 | 19/193 13/132 | 1.5/1.1 | 220В/60Гц/3Ф 380В/50Гц/3Ф 415В/50Гц/3Ф | 149/129 | 870*450*840 870*450*1020 |
| EDN40В EDT40В | 40 | ф450х270 | 16 | 24 | 19/193 13/132 | 2.2/1.5 | 220В/60Гц/3Ф 380В/50Гц/3Ф 415В/50Гц/3Ф | 202/173 | 1000*510*920 1000*510*1110 |
| EDN50В EDT50В | 50 | ф500х270 | 20 | 30 | 19/193 13/132 | 2.2/1.5 | 220В/60Гц/3Ф 380В/50Гц/3Ф 415В/50Гц/3Ф | 208/177 | 1003*530*920 1003*530*1110 |
| EDN60В | 60 | ф540х270 | 25 | 37.5 | 18/178 12/118 | 3.0/2.4 | 220В/60Гц/3Ф 380В/50Гц/3Ф 415В/50Гц/3Ф |  |  |
| EDN80В | 80 | ф600*270 | 30 | 45 | 18/178 12/118 |  | 220В/60Гц/3Ф 380В/50Гц/3Ф 415В/50Гц/3Ф |  |  |
| EDN100В | 100 | ф600х360 | 40 | 60 | 26/178 |  | 220В/60Гц/3Ф 380В/50Гц/3Ф 415В/50Гц/3Ф |  |  |
| EDN130В | 130 | ф700х360 | 50 | 75 | 26/178 |  | 220В/60Гц/3Ф 380В/50Гц/3Ф 415В/50Гц/3Ф |  |  |
| EDN200В | 200 | ф795х410 | 75 | 112 | 26/178 |  | 220В/60Гц/3Ф 380В/50Гц/3Ф 415В/50Гц/3Ф |  |  |
| EDN260В | 260 | ф900х410 | 100 | 150 | 26/178 |  | 220В/60Гц/3Ф 380В/50Гц/3Ф 415В/50Гц/3Ф |  |  |

Глава 3 Установка и эксплуатация машины

- Меры предосторожности

Неправильная эксплуатация оборудования может привести к его поломке. Перед работой с оборудованием, нужно внимательно прочитать инструкцию.

- не подпускайте детей к оборудованию

- перед запуском машины нужно установить время, если таймер находится на 0, дежа тестомеса не будет вращаться, и и при нажатии кнопки запуска корпус начнет вибрировать

- ВАЖНО: дежа должна вращаться в направлении, обозначенном стрелкой (как показано на рисунке), если дежа вращается в обратном направлении, пользователь соединил провода неправильно

- Проверьте вилку и кабель на наличие повреждений. Не работайте с оборудованием, если кабель или вилка повреждены

- Включайте тестомес только в правильные источники питания

- Устанавливайте машину так, как показано на рисунке, так при включенной машине происходит теплоотдача

- Зафиксируйте местоположение машины, поставьте колесики на тормоз, поставьте машину на ножки (4 ножки)

- Машину нужно устанавливать на ровную, горизонтальную поверхность. При перемещении оборудования нужно помнить, что оно очень тяжелое

- перед первым запуском машины нужно вымыть дежу. Мойте дежу также перед каждой эксплуатацией. Сохраняйте гигиену деталей, соприкасающихся с продуктами питания. Перед чисткой машины, ее нужно отключать от сети

- Не работайте с машиной, если ваши руки мокрые

- Не перегружайте машину

- Сохраняйте чистоту рабочей зоны

- Чистка машины

Мойте дежу также перед каждой эксплуатацией. Сохраняйте гигиену деталей, соприкасающихся с продуктами питания.

Детали нужно промывать в горячей воде.

Очищайте машину тряпочкой или губкой и моющим средством. Промойте от остатков моющего средства.

Перед чисткой, машину нужно отключать от сети.

- Как снять дежу

1) Нажмите на предохранительную защелку, верхняя часть машины станет медленно подниматься (как показано на рисунке) (Не надавливайте на электрическую распределительную панель, которая находится на  верхней части тестомеса серии HTT и DT)

2) Возьмитесь обеими руками за запорную пластину дежи, поверните, чтобы ее открыть,  и осторожно поднимите дежу (по стрелке на рисунке)

Установите дежу обратно.

На дне дежи есть 3 болта, на пластине — 3 отверстия. Установите дежу, чтобы болты вошли в отверстия, поверните пластину влево, чтобы ее зафиксировать. Проверьте, не вращается ли дежа.

3) После того, как вы закрепили дежу, опустите головной элемент, который должен находиться на одном уровне с машиной, закройте защелку. (Если головной элемент не может зафиксироваться, проверьте приводную муфту)

- Эксплуатация

На электрической панели управления расположены такие кнопки

электрическая панель управления                          электрическая панель управления

односкоростного тестомеса                                     двухскоростного тестомеса

- таймер (для установки времени 0-30 минут, по истечении времени машина выключается автоматически)

- кнопка включения (зеленого цвета), при нажатии кнопки, запускается машина

- кнопка аварийной остановки (красная), при нажатии кнопки, машина сразу же выключается

- переключатель скоростей (черного цвета). ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЕСТЬ ТОЛЬКО У ДВУХСКОРОСТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Эксплуатация

Налейте воду и насыпьте муку в дежу, установите таймер, закройте крышку, установите скорость (черного цвета), нажмите кнопку пуск (зеленая), тестомес включится. По окончании работы, вымойте машину

тестомес не включится, пока вы не опустите защитную решетку

Глава 4 Технический уход

- Технический уход

- Строгое следование инструкциям, продлит срок службы машины

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛОМКИ МАШИНЫ. ВЫЗВАННЫЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

- Каждые 3 месяца нужно проверять ремень и цепь привода, отрегулируйте их при помощи верхней натяжной шестерни, при необходимости, замените. Смажьте маслом

Верхняя натяжная шестерня тестомеса                   Верхняя натяжная шестерня тестомеса

с поднимающимся головным элементом                 со стационарным головным элементом

- Оборудование должно находиться в сухом чистом помещении

2 Устранение неисправностей

| Проблема | Проверьте | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Тестомес не работает | В розетке нет напряжения | Включите напряжение |
| Тестомес не работает | Нажата кнопка аварийного отключения (красная) | Разблокируйте аварийный выключатель, как показано стрелкой |
| Тестомес не работает, но включается | Таймер находится на 0 | Установите таймер на 1-60 минут |
| Тестомес не работает | Поднят верхний элемент | Опустите головной элемент |
| Тестомес не работает | Поднята защитная решетка | Опустите защитную решетку |
| Верхний элемент не опускается | Муфта привода не отрегулирована | Поверните крюк, чтобы муфта привода вошла в свое место |
| Тестомесильный орган работает неравномерно | Ремень или цепь привода расшатались | Отрегулируйте ремень или цепь привода (при помощи натяжной шестерни) или замените |
| Дежа работает неравномерно | Ремень или цепь привода расшатались | Отрегулируйте ремень или цепь привода (при помощи натяжной шестерни) или замените |
| Дежа работает неравномерно или расшатывается | Болты под фиксирующей плитой раскрутились | Закрутите болты |

Глава 5 Детальное изображение и список запчастей

- Схема электропроводки

однофазный односкоростной тестомес с поднимающимся головным элементом

CJ- контактор

JR- реле защиты от перегрузки

M- мотор

CB CA- пусковой конденсатор. Конденсатор эксплуатации

AL0 AL1 – аварийный выключатель. Кнопка пуска

LX1 LX2-микропереключатель.

JS- реле времени

однофазный односкоростной тестомес с поднимающимся головным элементом

(оснащен трансформатором 24В, опция)

CJ- контактор

JR- реле защиты от перегрузки

M- мотор

CB CA- пусковой конденсатор. Конденсатор эксплуатации

AL0 AL1 – аварийный выключатель. Кнопка пуска

LX1 LX2-микропереключатель.

JS- реле времени

Трехфазный двухскоростной тестомес с поднимающимся верхним элементом

CJ- контактор

JR- реле защиты от перегрузки

M- мотор

CB CA- пусковой конденсатор. Конденсатор эксплуатации

AL0 AL1 – аварийный выключатель. Кнопка пуска

LX1 LX2-микропереключатель.

JS- реле времени

Трехфазный двухскоростной тестомес с поднимающимся верхним элементом

(оснащен трансформатором 24В, опция)

CJ- контактор

JR- реле защиты от перегрузки

M- мотор

CB CA- пусковой конденсатор. Конденсатор эксплуатации

AL0 AL1 – аварийный выключатель. Кнопка пуска

LX1 LX2-микропереключатель.

JS- реле времени

Трехфазный односкоростной тестомес с поднимающимся верхним элементом

CJ- контактор

JR- реле защиты от перегрузки

M- мотор

CB CA- пусковой конденсатор. Конденсатор эксплуатации

AL0 AL1 – аварийный выключатель. Кнопка пуска

LX1 LX2-микропереключатель.

JS- реле времени

Трехфазный односкоростной тестомес с поднимающимся верхним элементом

(оснащен трансформатором 24В, опция)

CJ- контактор

JR- реле защиты от перегрузки

M- мотор

CB CA- пусковой конденсатор. Конденсатор эксплуатации

AL0 AL1 – аварийный выключатель. Кнопка пуска

LX1 LX2-микропереключатель.

JS- реле времени

Однофазный односкоростной тестомес со стационарным верхним элементом

CJ- контактор

JR- реле защиты от перегрузки

M- мотор

CB CA- пусковой конденсатор. Конденсатор эксплуатации

AL0 AL1 – аварийный выключатель. Кнопка пуска

LX1 LX2-микропереключатель.

JS- реле времени

Однофазный односкоростной тестомес со стационарным верхним элементом

(оснащен трансформатором 24В, опция)

Трехфазный двухскоростной тестомес со стационарным верхним элементом

CJ- контактор

JR- реле защиты от перегрузки

M- мотор

AL0 AL1 – аварийный выключатель. Кнопка пуска

LX1 LX2-микропереключатель.

JS- реле времени

Трехфазный двухскоростной тестомес со стационарным верхним элементом

(оснащен трансформатором 24В, опция)

CJ- контактор

JR- реле защиты от перегрузки

M- мотор

AL0 AL1 – аварийный выключатель. Кнопка пуска

LX1 LX2-микропереключатель.

JS- реле времени

Трехфазный односкоростной тестомес со стационарным верхним элементом

CJ- контактор

JR- реле защиты от перегрузки

M- мотор

AL0 AL1 – аварийный выключатель. Кнопка пуска

LX1 LX2-микропереключатель.

JS- реле времени

Трехфазный односкоростной тестомес со стационарным верхним элементом

(оснащен трансформатором 24В, опция)

CJ- контактор

JR- реле защиты от перегрузки

M- мотор

AL0 AL1 – аварийный выключатель. Кнопка пуска

LX1 LX2-микропереключатель.

JS- реле времени

- Трансформатор

A- клеммная коробка

B- трансформатор

C- контактор

D- защита от тепловой перегрузки

Детальное изображение и список запчастей

EDN5

| № | название | кол-во | № | название | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | штифт | 1 | 21 | блок | 2 |
| 2 | крюк | 1 | 22 | корпус | 1 |
| 3 | Месильная лопасть | 1 | 23 | шкив | 1 |
| 4 | Крышка (защитная решетка) | 1 | 24 | Клиновой ремень | 1 |
| 5 | дежа | 1 | 25 | Опорные ножки | 4 |
| 6 | Приводоной диск | 1 | 26 | шкив | 1 |
| 7 | Опорный подшипник (для дежи) | 1 | 27 | Регулировочная планка приводного вала В | 1 |
| 8 | Верхняя панель | 1 | 28 | маховичок | 3 |
| 9 | Клиновой ремень | 3 | 29 | мотор | 1 |
| 10 | Гайка М14 | 5 | 30 | Подшипник UCFL204 | 2 |
| 11 | Шкив В | 1 | 31 | Реверсивный переключатель (вкл/выкл) | 1 |
| 12 | Гайка М10 | 1 | 32 | фланец | 1 |
| 13 | фланец | 1 | 33 | приводной вал | 1 |
| 14 | Подшипник 6003 | 2 | 34 | Задняя панель | 1 |
| 15 | Опорный подшипник (для штифта) | 1 | 35 | Регулировочная планка приводного вала А | 1 |
| 16 | Подшипник 6004 | 3 | 36 | Регулировочкая планка | 1 |
| 17 | сальник |  | 37 | фланец | 1 |
| 18 | Штифт (для крышки) | 2 | 38 | Шкив А | 1 |
| 19 | микропереключатель | 1 | 39 | Подшипник 6002 | 1 |
| 20 | Опора крепления микропереключателя | 1 |  |  |  |

EDN10

| № | название | кол-во | № | название | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верхняя панель | 1 | 24 | Регулировочная планка приводного вала В | 1 |
| 2 | Большой шкив А | 1 | 25 | Распределительная плита | 1 |
| 3 | Гайка М16 | 5 | 26 | реле | 1 |
| 4 | Опорный шкив В | 1 | 27 | Кнопка вкл | 1 |
| 5 | Клиновой ремень | 6 | 28 | Кнопка аварийной остановки | 1 |
| 6 | Подшипник 6004 | 3 | 29 | Малый шкив | 1 |
| 7 | Опора подшипника | 1 | 30 | колесики | 2 |
| 8 | Подшипник 6005 | 2 | 31 | Колесики с ограничителем | 2 |
| 9 | сальник | 1 | 32 | Клиновой ремень | 2 |
| 10 | болты | 2 | 33 | Большой шкив В | 1 |
| 11 | блок | 2 | 34 | Подшипник 6004 | 1 |
| 12 | корпус | 1 | 35 | Опора подшипника (для дежи) | 1 |
| 13 | микропереключатель | 1 | 36 | Подшипник 6205 | 1 |
| 14 | Опора микропереключателя | 1 | 37 | Планка транмиссии | 1 |
| 15 | Регулировочная планка | 1 | 38 | дежа | 1 |
| 16 | Опорный шкив А | 1 | 39 | Крышка (защитная решетка) | 1 |
| 17 | Малый шкив | 1 | 40 | Месильный орган | 1 |
| 18 | Подшипник UCFL205 | 2 | 41 | крюк | 1 |
| 19 | Регулировочная планка приводного вала А | 1 | 42 | шкив | 1 |
| 20 | мотор | 1 | 43 | маховичок | 3 |
| 21 | Вал привода | 1 |  |  | 1 |
| 22 | Задняя панель | 1 |  |  | 1 |
| 23 | Подшипник UCFL205 | 1 |  |  | 1 |

EDN20(B)30(B )40(B)50(B)

EDT20(B)30(B)40(B)50(B)

| № | название | кол-во | № | название | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | штифт | 1 | 30 | Регулировочная планка | 1 |
| 2 | крюк | 1 | 31 | маховичок | 1 |
| 3 | Тестомесильный орган | 1 | 32 | Подшипник 6205 | 1 |
| 4 | Крышка (защитная решетка) | 1 | 33 | Опора подшипника (для штифта) | 1 |
| 5 | дежа | 1 | 34 | сальник | 1 |
| 6 | Планка трансмиссии | 1 | 35 | винты | 2 |
| 7 | Подшипник 6207 | 1 | 36 | болты | 1 |
| 8 | Опора подшипника (для дежи) | 1 | 37 | Опора крышки | 1 |
| 9 | Подшипник 6206 | 2 | 38 | микропереключатель | 1 |
| 10 | Верхняя панель | 1 | 39 | блок | 1 |
| 11 | Гайка М16 | 1 | 40 | корпус | 1 |
| 12 | Гайка М10 | 2 | 41 | болты | 1 |
| 13 | Опора натяжной шестерни верхняя | 1 | 42 | Подшипник UFСА206 | 2 |
| 14 | Приводная цепь верхняя | 1 | 43 | Приводной вал | 1 |
| 15 | Большая звездочка (для приводного вала) | 1 | 44 | мотор | 1 |
| 16 | Клитновой ремень А34 | 2 | 45 | Задняя панель | 1 |
| 17 | Ось натяжной шестерни | 2 | 46 | Панель управления | 1 |
| 18 | Кольцо 28# | 2 | 47 | таймер | 1 |
| 19 | Подшипник 6001 | 2 | 48 | Кнопка вкл | 1 |
| 20 | натяжная шестерня | 2 | 49 | Переключатель скоростей | 2 |
| 21 | Маленькая звездочка (для вала) | 2 | 50 | Кнопка аварийного отключения | 2 |
| 22 | Кольцо 11# | 1 | 51 | Маленькая звездочка (для приводного вала) | 1 |
| 23 | Клитновой ремень В39 | 2 | 52 | колесики | 2 |
| 24 | Подшипник 6005 | 1 | 53 | Опора натяжной шестерни А нижняя | 1 |
| 25 | Большой шкив | 1 | 54 | Опора натяжной шестерни В нижняя | 1 |
| 26 | шкив | 1 | 55 | Звездочка (для дежи) | 1 |
| 27 | шкив | 1 | 56 | Гайки М24 | 1 |
| 28 | Подшипник 6006 | 1 | 57 | Колесики с ограничителем | 2 |
| 29 | фланец | 1 | 58 | Приводная цепь | 1 |

EHTD SERIES20(B)30(B)40(B)

EHTT SERIES20(B)30(B)40(B)

| № | название | кол-во | № | название | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дежа | 1 | 27 | Кольцо | 1 |
| 2 | Планка трансмиссии | 1 | 28 | Малая звездочка | 2 |
| 3 | Запорная пластина | 1 | 29 | Подшипник UСFU206 | 1 |
| 4 | Предохранительная защелка | 1 | 30 | Задняя панель | 1 |
| 5 | шарнир | 1 | 31 | микропереключатель | 1 |
| 6 | петля | 6 | 32 | ось | 1 |
| 7 | Гнездо запорного болта | 1 | 33 | Приводная муфта | 1 |
| 8 | Подшипник 6206 | 3 | 34 | пневмопружина | 1 |
| 9 | гнездо подшипника | 1 | 35 | шарик | 2 |
| 10 | Корпус нижний | 1 | 36 | Верхняя панель | 2 |
| 11 | Цепь привода нижняя | 2 | 37 | звездочка | 1 |
| 12 | звездочка | 1 | 38 | Опора подшипника | 8 |
| 13 | опора | 1 | 39 | Корпус верхний | 1 |
| 14 | Подшипник 6205 | 3 | 40 | сальник | 2 |
| 15 | прокладка | 1 | 41 | Крышка (защитная решетка) | 1 |
| 16 | Гайка М24*1.5 | 1 | 42 | крюк | 2 |
| 17 | мотор | 1 | 43 | Месильный орган | 1 |
| 18 | колесики | 2 | 44 | вал | 1 |
| 19 | Колесики с блоком | 2 | 45 | блок | 1 |
| 20 | Коробка передач | 1 | 46 | Приводной вал | 1 |
| 21 | Опора натяжной шестерни А | 1 | 47 | Панель управления | 1 |
| 22 | Опора натяжной шестерни В | 1 | 48 | Переключатель скоростей | 1 |
| 23 | кольцо | 2 | 49 | Аварийный выключатель | 1 |
| 24 | Ось натяжной шестерни | 2 | 50 | Кнопка вкл | 1 |
| 25 | Подшипник 6001 | 2 | 51 | таймер | 1 |
| 26 | Натяжная шестерня | 2 |  |  | 1 |

| Hakka Brothers Machinery Co., Ltd Building F, Mubei Industrial Park, Muyuan, Shishan, Nanhai, Foshan, Guangdong, China |  |
| --- | --- |