Инструкция по эксплуатации

Картофелечистка ZS 3, 10, 25

Содержание

- Информация о модели

- Уровень шума

- Эксплуатация

- Установка, запуск

- Инструкции по безопасности

- Принцип работы

- Рекомендации по безопасности

- Обслуживание

- Список запасных частей

- Информация о модели

Модель ZS 3 загрузка до 5 кг картофеля и подобных овощей / 4 кг лука / 3 кг чеснока

мощность подключения 0,25 кВт

400В, 3 фазы

Модель ZS 10, загрузка до 15 кг картофеля и подобных овощей / 12 кг лука / 10 кг чеснока

мощность подключения 0,55 кВт

400В, 3 фазы

Модель ZS 25, загрузка до 30 кг картофеля и подобных овощей / 25 кг лука / 20 кг чеснока

мощность подключения 1,5 кВт

400В, 3 фазы

- Уровень шума – 55 дб

- Эксплуатация

Картофелечистка подходит для чистки лука. В данном случае также возможна очистка другими карборундовыми системами также чеснока, картофеля других овощей.

Не помещать какое-либо другое сырье в аппарат.

Данная модель приспособлена для работы в сухих, влажных или сырых помещениях. Эксплуатация производится обученным персоналом.

- Установка, запуск.

Установите машину так, чтобы уловитель шелухи был направлен в водосток.

При необходимости возможно закрепить аппарат на поверхности.

Подсоедините подвод водопроводной воды к горловине подачи воды картофелечистки. Модель поставляется с 3м кабелем.

Подсоединение к электрической цепи может быть произведено только с помощью штепсельной вилки, поставляемой вместе с картофелечисткой.

- Инструкции по безопасности

Оборудование может использоваться только в соответствии с инструкцией (пункт.3).

Подключение к электросети может быть произведено только через сетевой штепсель.

Несанкционированное внесение изменений в конструкцию картофелечистки влечет за собой прекращение заводской гарантии.

Прежде, чем выполнять какие-либо работы по обслуживанию устройства, выньте кабель питания из розетки.

Снятие и установку дисков необходимо производить в перчатках.

Эксплуатация оборудования должна производиться только обученным персоналом.

- Принцип работы

Чистка картофеля производится в заполненной водой ванне за счет вертикально расположенного чистящего барабана и вращающегося диска.

Экстракция шелухи происходит автоматически при работающей машине, когда заслонка для экстракции шелухи открывается и нажата и удерживается кнопка Start.

Шелуха удаляется дренажной водой через отдельное выпускное отверстие.

Загрузите обозначенное количество овощей в аппарат и включите подачу воды с помощью шарового клапана на картофелечистке. Запустите аппарат, установив время очистки и нажав зеленую кнопку старта. Время очистки отличается в зависимости от сезона и качества овощей.

По прошествии установленного времени очистки картофелечистка останавливается.

Направление вращения диска – против часовой стрелки.

Очистка лука производится следующим образом:

Вариант А: Удаление корней после процесса очистки – как правило для старого лука

Вариант Б: Удаление корней до процесса очистки – как правило для молодого и твердого лука.

Соберите плохо или вовсе не очищенные луковицы из каждой загрузки и произведите их очистку снова, используя более длительное время очистки.

(Данные луковицы – клубни с более жесткой шелухой, по сравнению с остальными луковицами. Очистка их вместе с другими луковицами приведет к излишнему количеству отходов).

При очистке чеснока клубни должны быть разделены на отдельные дольки.

ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПРОИЗВЕДЕНА ОЧИСТКА ОВОЩЕЙ

В первую очередь, произведите выпуск воды с шелухой из барабана открытием спускного клапана.

Чтобы произвести разгрузку картофеля, нажмите и удерживайте зеленую кнопку старта и откройте дверцу разгрузки при работающей машине. Очищенный картофель начнет выпадать из аппарата.

Затем отпустите зеленую кнопку старта и закройте дверцу разгрузки.

Следующий цикл очистки можно запускать, в соответствии с инструкциями, приведенными выше.

ОЧИСТКА АППАРАТА

После эксплуатации картофелечистки в течение дня аппарат необходимо запустить на 1-2 минуты заполненным только водой. Остатки шелухи при этом вымываются и происходит очистка машины.

Запрещается очистка внешней поверхности аппарата струей воды под давлением с помощью водяного шланга.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ КАРТОФЕЛЕЧИСКИ НА ДЕНЬ

Установите таймер в положение 0 (OFF), выключите аппарат нажатием на красную кнопку (OFF) и выньте вилку питания.

- Рекомендации по безопасности

Вся система привода находится внутри корпуса устройства и закрыта от доступа. Устройство для натяжения v-ремней задействуется колесом, находящимся снаружи. Крышка на верхней части корпуса может быть откинута на 180 градусов.

Доступ через дверцу разгрузки, в которой находится закрывающаяся автоматически заслонка не связан с риском.

Расстояние между диском и неподвижной частью = 8мм.

Расстояние между диском и верхней гранью заслонки выпускного отверстия как минимум 100 мм.

Аппарат оснащен защитой двигателя и плавковым предохранителем автоматического включения на случай перебоя в питании. После перебоя в питании необходимо нажать зеленую кнопку запуска (ON), чтобы запустить картофелечистку.

Автоматическое отключение (система безопасности персонала):

Картофелечистка автоматически прекращает работу при открытии верхней части аппарата или крышки из плексигласа.

Картофелечистка автоматически прекращает работу, если крышка разгрузки открыта в момент очистки картофеля.

Чтобы запустить машину, необходимо повторно нажать зеленую кнопку пуска, после того, как соответствующая крышка или дверца будут закрыты.

Чтобы произвести разгрузку картофеля, нажмите и удерживайте зеленую кнопку старта одной рукой и откройте и удерживайте дверцу разгрузки другой рукой.

Устройство необходимо разбирать только в редких случаях (для более тщательной очистки, замены диска). При снятии диска, необходимо надевать защитные перчатки.

- Обслуживание

УСТАНОВКА КАРБОРУНДОВОЙ ЧИСТЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

При открытой дверце, поместить чистящий барабан так, чтобы выступ в его нижней части совместился с направляющими цилиндра картофелечистки – таким образом, чтобы отверстие в барабане совпадало с дверцей.

Барабан должен быть жестко зафиксирован на цилиндре.

Поместить диски на соответствующую часть крепления. Завинтить колпачковые гайки, поместить торцевой гаечный ключ поперек колпачковых гаек и плотно их затянуть.

СНЯТИЕ КАРБОРУНДОВОЙ ЧИСТЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

Поместить торцевой ключ поперек колпачковых гаек и открутить их. Снять диски и чистящий барабан движением вверх.

ПРИ УСТАНОВКЕ И СНЯТИИ ЧИСТЯЩЕЙ СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМО НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ.

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ И СНЯТИЯ ЧИСТЯЩЕЙ СИСТЕМЫ убрать торцевой ключ из картофелечистки.

ЗАДАЧИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Могут производиться только при выключенном аппарате и вынутой вилке питания