ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

| ТИП | КОД | ШИФР |
| --- | --- | --- |
| EZ-40R-DI | 2665.0.001 | 40710 |

Инструкция: код 113.2.365 , шифр 86950

Содержание

1.	НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА	3

2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3

3.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	3

4.	ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ДИРЕКТИВЫ	4

5.	МОНТАЖ	4

5.1	Особенные требования при проектировании электрического прибора	4

5.2	Установка прибора	4

5.3	Подключение прибора	6

5.3.1	Электрическое подсоединение	6

5.3.2	Присоединение для выравнивания потенциала	6

5.4	Контроль работы	6

5.5	Конечная  проверка прибора и выпуск в эксплуатацию	6

6.	ЭКСПЛУАТАЦИЯ  ПРИБОРА	7

6.1	Подготовка прибора перед первой эксплуатацией	7

6.2	Ежедневная эксплуатация	7

7.	ОЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ	8

7.1	Очистка	8

7.2	Техобслуживание	8

7.3	Процесс подготовки прибора перед дальнейшим прекращением эксплуатации	9

8.	ДЕЙСТВИЯ В CЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТА	9

9.	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	9

# 1.	НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Электрическая встраиваемая жарочная поверхность применяется для поджаривания пищи (наприм., котлетов, рыбы, шницелей, стеков) в больших кухонных цехах. Жарочная ребристая поверхность изготовлена из серого чугуна.

Применение прибора допускается только в больших кухонных цехах.

Предупреждения!

- Внимательно прочтите предупреждения, указанные в инструкции и касающиеся безопасности во время монтажа, эксплуатации и обслуживания прибора.

- Инструкцию обязательно сохраните для возможных пояснений, в которых вы можете нуждаться в будущем.

- Прибор предназначен только для применения в больших кухнях и не должен применяться для других намерений.

- Изготовитель прибора не берет на себя никакой ответственности или гарантийных обязательств в случае появления повреждений из-за несоблюдения данной инструкции, технических нормативов, нормативов о безопасности или в случае несоответствия подключения, указанного в инструкции.

- Если прибор из-за реконструкции технически изменится, то мы не можем гарантировать безопасность прибора, и гарантийные условия не будут действительны.

- Предупреждения, указанные в данной инструкции, не возмещают никаких нормативов и не влияют на действительность законодательства.

# 2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Размеры: ширина глубина высота | 500 мм 600 мм 180 мм |
| --- | --- |
| Размеры жарочной плиты: | 393 x 453 мм |
| Отверстие для прибора: | 470 x 570 мм |
| Размеры для контрольного шкафа: | 480 x 145 мм |
| Электромощность: | 4,5 кВт |
| Электроподводка: | 380В 3N 50Гц |
| Сила тока: | 6,5 A |
| Масса: | 39 кг |

Таблица 1: Технические данные

Уровень звука создаваемый прибором - не более 70 дБ (А).

3.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

2

ОПИСАНИЕ:

1.   Ящик для стекания масла

2.   Жарочная ребристая поверхность

3.   Кнопка термостата с выключателем

4.   Контрольная лампочка

3

4

1

Рис. 1: Электрическая встраиваемая жарочная плита

ОПИСАНИЕ:

G1-G3  – Нагреватель

Th – Термостат

Tv - Термический предохранитель

Sg - Главный выключатель

L - Контрольная лампочка

Рис.2: Схема электросоединений

# 4.	ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ДИРЕКТИВЫ

Во время подключения прибора следует учитывать:

  - Действительные постановления, технические нормативы и директивы

  - Санитетно-гигиенические нормативы для кухонь

  - Нормативы о строительстве объектов и противопожарной безопасности

  - Директивы для предупреждения несчастных случаев

  - Нормативы для электрических подключений и электрических приборов в больших кухнях; требования о безопасности

  - Требования или правила ответственного за электрическую сеть

  - Другие нормативы

# 5.	МОНТАЖ

## 5.1	Особенные требования при проектировании электрического прибора

Прибор устанавливается на предусмотренное место в хорошо проветриваемом помещении.

На месте установки прибора должно быть предусмотрено электрическое присоединение.

В постоянное электрооборудование должен быть установлен главный выключатель, который разделяет все поля от сети посредством 3-х мм расстояния между открытыми контактами, а также имеет возможность блокировки в выключенном положении. Для плавких предохранителей в постоянном электрооборудовании необходимо предусмотреть силу тока в 16 А!

Предупреждения!

- Центральный электрический выключатель должен быть встроен вблизи прибора и свободно доступен!

- Встраиваемый элемент должен быть установлен в негорючий корпус, устойчивый к температурам.

## 5.2	Установка прибора

Когда упаковка устранена, следует прибор осмотреть. Если на приборе заметны повреждения, покупатель должен об этом немедленно сообщить продавцу. Поврежденный прибор не допускается подключать к электрической сети.

Предупреждение!

Упаковку следует удалить в соответствии с действующими нормативами.

Упаковочные остатки обычно  разделяются и их получают местные центры для собирания мусора.

Габаритные линии прибора

Линия контрольной панели

Отверстие

для

встраиваемого

прибора

Отверстие для контрольного шкафа

Линия прилавка

Отверстие для контрольного шкафа

Рис.3: Отверстия для встраиваемого прибора

Перед встраиванием следует в верхней поверхности вырезать отверстие. Электрический встраиваемый прибор надо встроить в верхнюю поверхность в соответствии с проектом. На соответствующую часть встраиваемого прибора следует нанести  силиконовую замазку санитарного типа, потом прибор вставить сверху в вырез рабочей поверхности (смотреть рис. 3). Прибор утяжелить и удалить лишнюю вытесненную силиконовую замазку, при помощи которой предотвращается попадание воды внутрь прилавка и встраиваемый прибор становится стабильным.

Силиконовая

замазка

Рис. 4: Нанесение силиконовой замазки

Перед монтажом контрольного шкафа следует  в передней части прилавка вырезать отверстие, имеющее размеры 480x145 мм. Место контрольного шкафа определяется проектировщиком. Контрольный шкаф вставить в вырезанное отверстие с передней стороны и прикрепить его четырьмя винтами.

После встраивания прибора и контрольного шкафа удалить защитную пленку. При этом нельзя использовать острые предметы, чтобы не повредить сталь. При быстром удалении защитной пленки на поверхности могут остаться следы клея.

Прилавок с встроенным прибором устанавливается на соответствующее место отдельно или в блоке раздаточной линии.

Прилавок устанавливается на эргонометрической высоте и при помощи регулировочных ножек выравнивается в горизонтальном и стабильном положении.

Предупреждение!

Установка прибора в непосредственной близости стен, перегородок, кухонной мебели, декоративной облицовки и т.д. выполняется с условием, что они изготовлены из негорючего материала. При отсутствии данного условия перечисленные элементы необходимо обшить негорючим термо-изоляционным материалом.

Необходимо обеспечить также выполнение всех требований по противопожарной защите.

## 5.3	Подключение прибора

### 5.3.1	Электрическое подсоединение

Электрический встраиваемый прибор подключается к электросети посредством изоляционного энергопровода.

Электроподводка: 380В 3N 50Гц. Подключение электрического прибора к электросети выполняется при помощи изоляционного энергопровода 245 IEC 57 (гармонизированное обозначение H07RN-F) 5G2,5 мм2. Подключение прибора к электросети должно быть выполнено согласно действующих правил и нормативов.

Предупреждения!

- Подключение прибора к электросети должно выполняться только уполномоченными и квалифицированными лицами - согласно действующих законов, правил, нормативов и предписаний с учетом маркировок на табличке с обозначениями, а также с соблюдением правил по технике безопасности, которые распространяются на ток утечки (1 мА/кВт).

- Перед началом подключения прибора квалифированный специалист должен проверить соответствие электрического подсоединения техническим данным, указанным на этикетке.

Подключение прибора к электросети выполняется посредством фиксирующего ввода при помощи заземляющего зажима.

Монтаж и подключение должны быть выполнены так, чтобы после монтажа и подключения прибора доступ к токопроводным частям без применения инструмента был невозможен. Плавкие предохранители в постоянном электротехническом оборудовании должны быть предусмотрены для тока в 16 А.

В постоянное электрооборудование должен быть установлен главный выключатель, который разделяет все поля от сети посредством 3-х мм расстояния между открытыми контактами, а также имеет возможность блокировки в выключенном положении.

### 5.3.2	Присоединение для выравнивания потенциала

Присоединительные места для выравнивания потенциалов соединяются проводом, сечение которого составляет 10 мм2.

## 5.4	Контроль работы

Первая эксплуатация прибора выполняется согласно порядку, изложенному в инструкции по эксплуатации (п. 6).

Во время первой эксплуатации необходимо проверить следующее:

- работу электронагревателей;

- правильную работу термостата;

- работу выключателя.

## 5.5	Конечная  проверка прибора и выпуск в эксплуатацию

Процесс:

- Защитную ПВХ  пленку следует устранить с внешних стен электрического прибора.

- Подключение электрического прибора должно осуществляться в соответствии с действующими нормативами, а электрический прибор должен работать в соответствии с описанием в инструкции.

- При установке и подключении прибора следует учитывать все нормативы о безопасности, постановления, технические нормативы и директивы.

- Проверить работу электрического прибора,  как указано в пункте 5.4.

Квалифицированное и уполномоченное лицо должно ознакомить пользователя с работой и эксплуатацией настоящего прибора.

# 6.	ЭКСПЛУАТАЦИЯ  ПРИБОРА

Предупреждения!

- Данная инструкция по монтажу, эксплуатации и обслуживанию содержит все необходимые предупреждения для правильного и безопасного применения прибора.

- Перед первой эксплуатацией необходимо внимательно прочесть инструкцию по монтажу, эксплуатации и обслуживанию.

- Прибор должен применяться только квалифицированным и профессионально обученным лицом.

- Во время работы электрического прибора внешние поверхности могут очень нагреться, поэтому осторожность при применении прибора необходима (опасность ожогов)!

- Работа прибора всегда должна находиться под контролем.

- При неправильном применении прибора ответственность носит пользователь.

- Прибор нельзя применять для обогревания помещений.

- Под прибором нельзя сохранять предметы, чувствительные к температуре (напр. моющие средства, распылители).

- Неправильная эксплуатация прибора может вызвать дефекты в работе прибора, поэтому лица, использующие прибор, должны быть обучены.

## 6.1	Подготовка прибора перед первой эксплуатацией

Чугунная жарочная поверхность:

Перед первой эксплуатацией охлажденную чугунную жарочную поверхность следует сначало очистить проволочной щеткой и лопаткой. Потом удалить остатки покрытия.

Поверхность очистить мокрой тряпкой, раньше намоченной в  моющем растворе. Наконец осушить ее сухой тряпкой.

Нержавеющие поверхности:

С поверхностей прибора необходимо удалить защитное покрытие при помощи моющего средства для нержавеющие стали. После этого очищенные поверхности протереть сухой салфеткой.

## 6.2	Ежедневная эксплуатация

Предупреждение!

Прибор выключен, если кнопка термостата с выключателем (рис. 1; поз. 3) находится в положении «0».

Включение прибора выполняется путем вращения кнопки выключателя с термостатом (рис. 1; поз. 3) вправо. Посредством вращения кнопки устанавливается заданная температура. После достижения жарочной поверхности (рис. 1;поз. 2) заданной температуры нагреватели автоматически отключаются. Включение и выключение нагревателей сигнализируется контрольной лампочкой (рис. 1; поз. 4).

Рис. 5: Кнопка выключателя с термостатом

Кроме термостата в электроконтур встроен также  термический предохранитель, который при перегреве (360о) выключает нагреватели.

После того, как терм.предохранитель выключит электроконтур и температура на плите в определенном промежутке времени снизится ниже 360оС, нагреватели больше не включаются. В таком случае поступаем с прибором так, как изложено в инструкции в случае обнаружения неисправности на приборе (п. 8).

Предупреждения!

- Не допускается горячую жарочную поверхность поливать водой! Плита может треснуть.

  - Если на поверхность из нержавеющей стали разольется жидкость или упадут капли едких веществ (напр., уксус, сок цитрусов), следует жидкость или капли немедленно вытереть сухой салфеткой. Едкие жидкости могут вызвать пятна.

- Куски пищи, содержащие агрессивные вещества, нельзя оставлять на поверхности прибора (напр., кусочки цитрусов).

# 7.	ОЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

## 7.1	Очистка

- Очистка электрического прибора выполняется ежедневно в следующем порядке:

- Выключить прибор.

- Подождать пока прибор охладится.

- Очистить жарочную плиту применяя скребок. Специальный скребок для очистки жарочной плиты можно заказать в нашей фирме.

- После того, как поверхность жарочной плиты охлаждена, следует очистить ее мокрой тряпкой смоченной в теплой воде или в растворе воды и детергента. Таким же образом очистить другие поверхности прибора.

- Опорожнить и очистить ящик для жира.

- После этого поверхности прибора полностью осушить.

Предупреждения!

- Не допускается горячую жарочную поверхность поливать водой!

- Не допускается очистка электроплиты водяной струей или с применением моющей машины под высоким давлением;

- Во время очистки электрического прибора не допускается применение проволочных губок, проволочных щеток или других абразивных приспособлений.

- Удалять все винтовые соединения во время очистки  ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- Очистка прибора применеием хлористоводородной кислоты и других мощных химических средств для чистки не допускается.

Во время очистки стойких пятен на нержавеющей поверхности, можно в виде исключения применить кухонную губку из нержавеющей стали для полировки, но производить чистку щеткой можно только в направлении жести.

## 7.2	Техобслуживание

Периодическую проверку и осмотр изделия следует выполнять каждый второй год. Рекомендуется подписание контракта об обслуживании, с уполномоченным специалистом.

Предупреждения!

- Присоединительные и обслуживающие работы на приборе могут осуществляться только уполномоченным специалистом.

- Следует учитывать предписанные сроки для регулярного обслуживания прибора.

В программе сервиса для обслуживания рекомендуется замена использованных частей. Этим способом  предупреждаются дефекты или необычная работа прибора.

Также рекомендуется и после истечения гарантийного срока в прибор встраивать оригинальные запасные части.

## 7.3	Процесс подготовки прибора перед дальнейшим прекращением эксплуатации

- Убедится, выключен ли центральный электрический выключатель.

- Перед дальнейшим прекращением эксплуатации (напр., каникулы, конец сезонной работы) следует тшательно очистить поверхности прибора.

- Рекомендуется смазка поверхности защищающими средствами для нержавеющей стали, получаемыми на рынке.

- Позаботится о достаточном проветривании помещения.

- Во время повторной эксплуатации включить главный электрический выключатель в электрической установке и учитывать инструкции, указанные в п.6.

# 8.	ДЕЙСТВИЯ В CЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТА

В случае неисправности или необычной работы прибора следует выключить выключатель (Рис.1; поз. 3), главный выключатель в электроустановке перед прибором, а также вызвать уполномоченного сервисного работника.

Предупреждения!

- Электрический прибор должен ремонтироваться только уполномоченным специалистом.

- Все важные данные, необходимые для обслуживания прибора, находятся на этикетках.

- Во время заказа сервисных услуг, заказчику рекомендуется сообщить тип прибора, серийный номер и описание неисправности.

# 9.	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Предупреждение!

Нижеуказанные запасные части не поставляются вместе с прибором, их можно заказать дополнительно.

| Деталь | Код | Шифр |
| --- | --- | --- |
| Нижний нагреватель 1,5 кВт | TS-0551 | 72050 |
| Термостат | TS-1030 | 72519 |
| Термический предохранитель | TS-1074 | 72583 |
| Выключатель | TS- 1520 | 73441 |
| Контрольная лампочка | TS-1093 | 76575 |
| Стекло контрольной лампочки - желтое | TS-1096/2 | 76577 |
| Кнопка - синяя | TS-1156/4 | 83353 |
| Пружина кнопки | 280.2.118 | 47582 |

Таблица 2: Запасные части

Сохраняем за собой право на внесение изменений, связанных с техническими усовершенствованиями!

Когда прибор отслужит и будет лишним, следует позаботиться и об окружающей среде. Рекомендуется отдать его уполномоченным собирателям использованного электрического и электронного оборудования.