-8-

Россия

# ООО «Колдкомпани»

# стол-моечная ванна

# для посудомоечной машины

НСО1МЛ-12/7БНЛ (л.)

НСО1МЛ-12/7БНЛ (п.)

##### КТО 48522475-10-2015

## ПАСПОРТ

(ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ)

Сергиев Посад

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Стол-моечная ванна для посудомоечной машины предназначены для использования на предприятиях общественного питания в качестве вспомогательного оборудования.

Существует несколько модификаций столов (левый и правый). Столы поставляется в разобранном виде. Габаритные размеры изделия 1200х700х850. Масса – 34,8 кг. Схема сборки показана на рис. 1.

Рис.1

-2-

-7-

-6-

2. ПОРЯДОК СБОРКИ

2.1. К балке боковой (1) и балке передней (2) прикрутить стойки (3 и 4) болтами (13);

2.2. К балкам (1 и 2) прикрепить косынку (5) саморезами (14);

2.3. Полка (6) крепится винтами (15) к стойкам;

2.4. Фартук передний (7) и боковой (8) крепить изнутри к балкам (1 и 2) саморезами (14). Далее фартуки (7 и 8) скрепляются между собой через торцевые отверстия в боках фартука саморезами (14). За тем присоединяются прижимы фартуков (9) саморезами (14);

2.5. Столешница стола (10) крепится изнутри к балкам (1 и 2) саморезами (14);

2.6. Ввернуть ножки (11) в стойки;

2.7. Проверить все крепления, при необходимости подтянуть;

2.8. Изделие готово к использованию.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Балка боковая						2 шт.

2. Балка передняя						2 шт.

3. Стойка правая						2 шт.

4. Стойка левая						2 шт.

5. Распорная косынка					4 шт.

6. Полка							1 шт.

7. Фартук передний					1 шт.

8. Фартук боковой						1 шт.

9. Прижим фартука						2 шт.

10. Столешница						1 шт.

11. Винт регулировочный М10 «ножки»			4 шт.

12. Выпуск в сборе						1 шт.

Комплект крепежа

13. Болт М6х12 с зубчатым бортиком			16 шт.

14. Саморез 4,2х13						41 шт.

15. Винт М6х12						4   шт.

-3-

4.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол-моечная ванна для посудомоечной машины ______________________________ соответствует КТО 48522475-10-2015 и признан годным для эксплуатации

Дата выпуска ______________________________________

Личные подписи ответственных за приемку изделия на предприятии

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ.

Стол-моечная ванна для посудомоечной машины ________________________ упакован на ООО «Колдкомпани» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки			_________________ М.П.

(подпись)

Упаковщик				_________________

(подпись)

Изделие принял			_________________

(подпись)

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте. Время нахождения изделия в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектное изделие.

-4-

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу изготовителю для детального анализа причин выхода из строя и  своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием обозначения изделия, срока изготовления и установки.

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей», а также «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»

Рекламации направлять по адресу:

125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 1

Телефон/факс: 8 (499) 271-79-03

E-mail: info@hicold.ru

-5-