РОССИЯ

МАРМИТ ВТОРЫХ БЛЮД

Паспорт

и руководство по эксплуатации

ТУ 5151-012-49889137-06

Профессиональное кухонное оборудование из нержавеющей стали

2017 г.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ:

Компания благодарит Вас за покупку выпускаемого нами производственного оборудования.

Рекомендует ознакомиться с содержанием данного руководства по эксплуатации изделия, монтажу и техническому обслуживанию.

- СОДЕРЖАНИЕ

| Введение……………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Назначение изделия..………………………………………………………. - Технические характеристики…………………………………....……… - Устройство и принцип работы...………………………………………… - Меры безопасности……………….………………………………………… - Подготовка изделия к работе…………………………………………….. - Порядок работы…………………………..……….………………………… - Техническое обслуживание………………………………….…….......... - Возможные неисправности и методы их устранения………. - Гарантийные обязательства……………………………………………… - Сведения о рекламациях.………………………………………………. - Свидетельство о приемке и продаже……..…………………………. - Отметка о проведении монтажных и пусконаладочных работ. - Отметки о проведении технического обслуживания.…………… Приложение…………………………………………………………………………… ВВЕДЕНИЕ Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления потребителя с устройством и принципом использования изделия. Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с данным руководством. В период эксплуатации бережно обращайтесь с изделием, не допускайте механических повреждений деталей. Содержите изделие в чистоте. Изготовитель постоянно изучает опыт эксплуатации выпускаемой продукции у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию. Также изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в паспорте данного изделия. 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ Мармит вторых блюд (далее изделие) предназначен для кратковременного сохранения в горячем состоянии гарниров, соусных блюд, приправ и раздачи их потребителям. Используется на предприятиях общественного питания в стойке самообслуживания, так и для торговых предприятий, где он устанавливается в прилавки самообслуживания. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  | Габаритная длина, мм |  |  |  |  |
|  |  | 705мм | 1025мм | 1355мм | 1685мм |  |
| Количество ТЭНов (шт) |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| Номинальная потребляемая мощность (кВт) | Мармит водяной | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |  |
| Время разогрева до рабочей температуры, не более (мин) |  | 20 |  |  |  |  |
| Род тока |  | однофазный, переменный |  |  |  |  |
| Температура воздуха в ванне, не более (С°) |  | 85 |  |  |  |  |
| Напряжение (В) |  | 230 ± 10% |  |  |  |  |
| Частота (Гц) |  | 50 |  |  |  |  |
| Габаритная ширина мармита (мм) |  | 590 |  |  |  |  |
| Глубина ванны (мм) |  | 165 |  |  |  |  |
| Масса (кг) |  | 11.0 | 13.0 | 16.0 | 20.0 |  |

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Мармит вторых блюд представляет собой ванну, изготовленную из пищевой нержавеющей стали, в которую устанавливаются гастроёмкости с разделителями.

Внутри ванны смонтированы дисковые нагревательные элементы (ТЭНы), с обратной стороны которых установлен защитный кожух с панелью управления.

Мармит работает в режиме парового подогрева. Для слива воды из ванны предусмотрен шаровой кран.

Электрооборудование изделия подключается к сети 230 В через розетку, снабженную заземляющим контактом.

На панели управления расположены:

- светосигнальный индикатор "Сеть" (зелёного цвета) и "Нагрев" (красного цвета).

- терморегулятор для установки и поддержания определённой температуры в ванне.

Фиксация изделия в прилавок осуществляется при помощи специального прижима (вкладывается при упаковке изделия).

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К обслуживанию изделия допускаются лица прошедшие технический минимум по эксплуатации и технике безопасности при работе на торговом технологическом оборудовании.

При работе с изделием соблюдать следующие правила техники безопасности:

- не включать без заземления;

- не использовать без воды;

- санитарную обработку производить только на обесточен-ном изделии;

- не оставлять включенное изделие без присмотра;

- периодически проверять исправность электропроводки и заземления;

- при обнаружении неисправностей вызвать электрика;

- включать изделие только после полного устранения всех неисправностей.

Категорически запрещается:

- производить чистку и устранять неисправности при включённом изделии;

- держать включенным на максимальную мощность незаг-руженное изделие;

- работа без заземления;

- работа без внешней защиты;

- установка изделия ближе 1 м от легковоспламеняющихся материалов.

5. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ  К РАБОТЕ

Распаковка, установка и опробование изделия производится специалистами по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования.

Установку изделия проводить в следующем порядке:

- после проверки состояния упаковки, извлечь изделие, произвести внешний осмотр, проверить комплектность, снять защитную плёнку со всех поверхностей;

- установить изделие в соответствующее место;

- надёжно заземлить изделие.

- Внимание!!! При работе с изделием необходимо налить воду (уровень воды должен быть выше рабочей поверхности ТЭНов).

В процессе эксплуатации изделия не допускать снижение уровня воды ниже рабочей поверхности ТЭНов.

Сдача в эксплуатацию смонтированного изделия оформляется актом по установленной форме, который подписывается представителями ремонтно-монтажной организации и администрацией предприятия общественного питания. В паспорте заполняется раздел 12.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Включить изделие  в сеть.

Перед началом работы осмотреть и опробовать рукоятку терморегулятора включения-переключения (контрольные инди-каторы при этом должны загораться).

Для включения изделия установить рукоятку термо-регулятора в рабочее положение.

Установить  гастроёмкости.

По окончании рабочей смены выключить изделие, установив рукоятку терморегулятора в положение "Откл".

Отключить изделие от сети.

Снять гастроёмкости.

После остывания ванны, произвести санитарную обработку.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание и ремонт должен производить электромеханик 3-5 разрядов, имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

Регламентное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по имеющейся и утвержденной структуре ремонтного цикла.

При техническом обслуживании изделия проводятся следующие работы:

- проверить внешним осмотром изделие на соответствие прави-лам техники безопасности;

- проверить надежность крепления контактных соединений;

- проверить изделие в рабочем режиме.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Нагрева нет, сигнальные индикаторы не горят. | Отсутствует напряжение в сети | Подать напряжение |
| Нагрева нет, сигнальные индикаторы горят. | Сгорели ТЭНы | Заменить ТЭНы |
| Нагрев есть, сигнальные индикаторы не горят. | Сгорели сигнальные индикаторы | Заменить сигнальные индикаторы |

ВНИМАНИЕ!!! Все работы по устранению неисправностей осуществляет механик по обслуживанию теплового оборудования.

9.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи его через торговую сеть.  Гарантии производителя и продавца подтверждаются разделом 11 настоящего паспорта.

Внимание! Обязательным условием гарантийного обслуживания  торгово-холодильного оборудования является проведение пуско-наладочных работ специализированными сервисными организациями, имеющими Лицензию.

После проведения пуско-наладочных работ должен быть заполнен соответствующий раздел паспорта. Необходимо также ежемесячно проводить планово-предупредительный, профилактический осмотр изделия.

Отказ от гарантийных обязательств возможен в следующих случаях:

- отсутствие в паспорте отметки о проведении монтажных  и пусконаладочных работ;

- по истечении срока гарантии;

- при механических повреждениях оборудования (как внешних, так и внутренних), вызванных нарушениями правил и норм эксплуатации;

- при повреждениях вызванных стихийными бедствиями;

- при повреждениях вызванных грызунами и бытовыми насекомыми;

- при повреждениях вызванных самостоятельными попытками отрегулировать или  отремонтировать оборудование;

- при отсутствии документов на приобретение оборудования (товарная накладная, паспорт).

10. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации на качество изделия предъявляются в порядке и сроки, установленные законодательством, с учетом условий хранения и эксплуатации.

Для предъявления рекламации необходимы следующие документы:

-товарно-финансовые документы, подтверждающие факт покупки изделия;

-паспорт изделия с отметкой о приемке изделия с производства, о продаже, о проведении пусконаладочных работ, заверенных печатями;

-акт о выявленных недостатках (унифицированная форма – ОС № 16);

-договор с организацией, осуществляющей пусконаладочные работы и лицензию этой   организации на осуществление таких работ.

По вопросу рекламаций обращаться в организацию, у которой оборудование  было приобретено.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

| № п/п | Наименование | Условное обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мармит вторых блюд |  |  |
| 2. | Разделители для гастроёмкостей |  |  |
| 3. | Паспорт | - | 1 |

Продукция соответствует техническим условиям ТУ5151-012-49889137-06;

и признана годной к эксплуатации.

Продукция сертифицирована.

№ партии  ___________

Дата выпуска  ___________

Штамп О.Т.К.

М.П. Производителя

142450, Московская область, Ногинский р-н,

г. Старая Купавна, а/я  №  33

тел.(495) 702-98-78;  E-mail: info@tehnott.ru

www.tehno-tt.ru

Продан  _______________________________   ООО ТД Техно

(наименование предприятия торговли)

Дата продажи ____________

Комплектация изделия в полном объёме.

Механические повреждения отсутствуют.                              М.П. Продавца

Подпись покупателя ________________________

12. ОТМЕТКА О ПРОВЕДЕНИИ МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

Наименование монтажной организации________________________

_________________________________________________________________

Адрес, телефон, реквизиты организации________________________ _________________________________________________________________

Лицо, ответственное за проведение работ_______________________ ____________________________

Дата сдачи в эксплуатацию_____________________________________

13. ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ТО)

| № п.п | Дата проведения ТО | Ф.И.О. исполнителя | Подпись | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Приложение (схемы электрические)

Мармит вторых блюд МВ – 705Б; 1025Б (на один ТЭН)

Мармит вторых блюд МВ – 1355Б; 1685Б (на два ТЭНа)